附件1

干扰查处流程图

附件2

国家无线电监测中心所属监测站负责区域

| 国家无线电监测中心所属监测站 | 短波负责区域 |
| --- | --- |
| 北京站 | 北京 天津 河北 山东 |
| 哈尔滨站 | 辽宁 内蒙古 吉林 黑龙江 |
| 上海站 | 上海 浙江 江苏 |
| 福建站 | 福建 江西 湖南 |
| 深圳站 | 广东 广西 海南 |
| 云南站 | 云南 贵州 |
| 成都站 | 四川 重庆 西藏 |
| 陕西站 | 陕西 河南 湖北 山西 |
| 乌鲁木齐站 | 新疆 宁夏 甘肃 青海 |

| 国家无线电监测中心所属监测站 | 卫星负责区域 |
| --- | --- |
| 北京站 | 长江以北省份 |
| 深圳站 | 长江以南省份 |

附件3

联系方式

工业和信息化部无线电管理局

监督检查处：010-68206252

国家无线电监测中心

无线电监测处：010-68009120（短波业务干扰定位）

010-68009121（卫星业务干扰定位）

附件4

XX省（自治区、直辖市）无线电管理机构关于商请协助完成无线电干扰

逼近查找工作的函

国家无线电监测中心：

按照工业和信息化部无线电管理局关于XXX工作（第20XXXX号任务）要求，因XXX(原因)，为及时完成此项工作，我X拟请你中心于XXXX年XX月XX日派出监测组赴XX省XX市协助开展干扰逼近查找工作。

请予配合为盼。

XX省（自治区、直辖市）无线电管理机构

201X年XX月XX日

（联系人及电话：XX，XXXX-XXXXXXXX）

抄送：工业和信息化部无线电管理局

附件5

无线电干扰信号监测要求

一、无线电干扰信号监测的技术参数，包括频率、带宽、电平或场强、调制类型、极化方式（卫星）和轨道位置（卫星）等，并保存必要的频谱信息软件截图，以判断其是否对合法用户造成干扰。

二、如进行无线电测向定位或卫星干扰源定位，应保存定位信息截图。

三、如进行移动监测车逼近查找，应记录查找路径、测试地点的位置坐标，并保存场强变化明显区域的频谱图。（位置坐标均采用WGS-84坐标系）

四、利用频谱仪或监测接收机接收干扰信号并保存频谱图时，应将监测设备中心频率设置为干扰信号的频率，监测频段跨宽（Span）大于干扰信号占用带宽的1.5-2倍，频谱仪分辨率带宽（RBW）或监测接收机中频带宽小于1/50干扰信号占用带宽，并确保监测设备显示干扰信号的最大电平值或场强值，使干扰信号区别于底噪清晰显示于频谱图中。

五、到达干扰信号发射区域，应记录干扰信号近场发射频谱图，将监测设备显示频谱图与发射天线或周边环境位置标记同框拍照，记录该地点的位置坐标。如对发射设备进行开关机测试，应保存设备开机与关机后的频谱图及现场工作照片，并记录现场的位置坐标。