附件1

“巴渝工匠”杯重庆市第三届车身修理技能
竞赛方案

一、竞赛内容

项目设三个竞赛模块：模拟结构部件更换、非结构部件维修、面板修复，具体内容如下：

（一）模拟结构部件更换30％

1.模块竞赛时间：选手按抽签编号滚动交叉进行比赛，单人作业时间为60分钟。

2.模块竞赛部件：模拟纵梁件。

3.模块要求：

用大赛提供的模拟车身结构板件散件（板材为1.5mm厚度的低碳钢板），其中A、B、C、D为钢板件，先按技术要求对模拟纵梁采用电阻点焊进行组装结合操作。

（1）按技术要求对A、B、C板件用电阻点焊进行结合操作：将A、B、C进行组合，组合顺序不做限制，结合步骤按照打磨、测量、清洁、防腐、结合依次进行，将 A、B、C 板件结合时在虎钳夹齿中左右移动或旋转虎钳。但不得上下翻转板件，否则你将会失去电阻点焊部分的分数。

（2）板件拆除、新件准备及安装更换板件：本模块要求选手在规定的时间内去除标注焊点，对纵梁内板件进行分离作业，对纵梁外板进行部分分离，按技术要求对要进行更换的模拟纵梁内板、外板进行安装定位，在此操作中不可使用任何形式的焊接。

（3）结合更换板件：按要求在将要闭合焊接的保留件、新件表面上涂锌粉底漆，安装并焊接及纵梁内板、外板，外板的连续焊必须是一条连续的焊缝或一系列的连续焊接，每段长不少于10mm，所有的焊接必须焊透，在评分前，完成的焊接一定不能打磨或补焊。

（二）非结构部件维修40％

竞赛时间：本模块规定用时60分钟。

竞赛任务：用大赛提供的汽车前翼子板部件来模拟更换遭受损坏的汽车前翼子板前端部分，车型为长安CS55PLUS。

- 1.将左前翼子板前端形损伤部分的按要求切除。

- 2.打磨板件焊接区正反两侧。

完成后暂停，裁判将对切割、打磨情况进行评分（不报告暂停将扣除相应分数）。

（1）经裁判检查后，将原有板件进行拼接定位焊。

（2）拼接板件的接缝间隙为0.0-0.8mm（此时不做焊接）。

完成后暂停，裁判将对拼接定位进行评分（不报告暂停将扣除相应分数）。

以连续焊工艺完成焊接，连续焊每段长度表面不少于20mm，折弯处不少于10mm，完成的焊接不能打磨或重焊。

完成后暂停，呼叫裁判进行评分（不报告暂停将扣除相应分数）。

（1）经裁判评定焊接质量后进行打磨和整形操作。

（2）操作结束后进行5S整理。

操作结束，向裁判报告等待指示。

竞赛要求：

做好个人安全防护和设备安全操作。控制好切割尺寸和拼接定位的准确性，掌握好焊接的技术要求。

注意事项：

（1）从切割分离开始，整个操作过程都不得取下或翻转叶子板，否则你将会失去相应分数。

（2）当前一位选手操作完毕后，由专业技术人员对设备进行检查维护，下一位选手操作时应自行调节。

（三）受损门板修复30％

1.模块竞赛时间：选手按抽签编号滚动交叉进行比赛，单人作业时间为60分钟。

2.模块竞赛部件：长安CS55PLUS左前门板。

竞赛任务：

用大赛提供的遭受损坏的汽车左前门蒙皮，将其修复到可重新喷漆的程度。

3.模块要求：做好安全防护和设备调整工作，规范操作过程。必须修复到初始的轮廓和形状，必须使用专用电气设备进行板件收缩，必要时采用冷收缩，修复表面缺陷并打磨，不能由于过度锉或砂磨导致修复的板件过薄，修复表面不能留下深的打磨印记，对比赛工位进行5S整理。

二、竞赛场地与设施设备要求

（一）实操比赛工位设置要求：

赛项工位各项目工位要求如下：

| 项目 | 模块 | 工位 数量 | 备用 工位 | 工位规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车身修理 | 模拟结构部件更换 | 3 | 1 | 4m×4m |
|  | 非结构部件维修 | 3 | 1 | 4m×4m |
|  | 受损门板修复 | 3 | 1 | 4m×4m |

（二）设置监督室、隔离区。

（三）其他区域

汽车车身修理工工位设置用高清监控摄像头，对赛场进行24小时不间断监控，全方位保证赛事的公平、公开、公正，为仲裁提供视频依据。在指定场地，设观摩区、展示区、检录区、休息区、统计室等区域。

附件2

“巴渝工匠”杯重庆市第三届车身修理技能

竞赛选手报名表
（职工组）

填报时间：

| 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  | 性 别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2寸红底 免冠登记照 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生日期 |  |  |  |  |  |  |  | 文化 程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作 时 间 |  |  |  |  |  |  |  | 政治 面貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在单位 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现职业资格等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 参赛 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 (手机) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电子 邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身份证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (粘贴居民身份证复印件正面及反面) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领队 姓名 |  |  |  |  |  |  | 联系 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在 单位 意见 | 公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞赛 组委会 审核 意见 | 公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

“巴渝工匠”杯第三届重庆市车身修理技能

竞赛选手报名表

（学生组）

填报时间：

| 姓名 |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2寸红底 免冠登记照片 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出生日期 |  |  |  |  |  | 电话 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现职业资格等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 参赛项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 手机号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选手所在 学校意见 |  |  | 公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞赛 组委会 审核意见 |  |  | 公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

“巴渝工匠”杯第三届重庆市车身修理技能竞赛参赛信息汇总表

报名单位（盖章）：                                报名日期：

| 序号 | 参赛单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系电话 | 指导教师（领队）信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 姓名 | 联系电话 |

- 重庆市经济和信息化委员会办公室           2021年6月29日印发