重庆市首台（套）重大技术装备推广应用目录

（2025年版）

二○二五年五月

目  录

1、节能环保、新能源装备	1

2、石化、矿山和冶金装备	9

3、特种、安全应急、医疗装备	13

4、电气、动力、工程、轨道交通、通机农机装备	18

5、航空航天、船舶与海洋装备	25

6、智能装备	31

- 1、节能环保、新能源装备

| 序号 | 产品 | 单位 | 产品类型 | 性能技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水排污水回收撬装设备 | 套 | 成套装备 | 循环水排污水处理能力160吨/小时，回收率 60%以上；处理后产水水质：氮≤2mg/L，COD≤20mg/L，浊度≤1.0NTU，电导率≤200μS/cm； |
| 2 | 溶氧引擎装备 | 套 | 成套装备 | 气体流量：>10L/min；液相深度：0.1-20m；气液比：0.1-100vvm；传质系数提升：>20%；工作压力0.01~5.0MPa |
| 3 | 真空退火炉 | 套 | 成套装备 | 最低压力：170Pa；氦检泄漏率：2.1×10-6；含氧量：0.28%；到达最低压力时间：35分钟 |
| 4 | 熔铸用高纯铝液保温炉 | 套 | 成套装备 | 除气机转速：180-615r/min；除气机流量：12-55L/min；透气砖流量：13L/min |
| 5 | 污泥高效喷雾干燥塔 | 套 | 成套装备 | 处理能力：300t/d；热耗3000~3500kJ/kgH2O、干污泥含水率≤30%、干燥时间≤10s；雾化器：雾化粒径≤500μm、单台处理能力3.5m3/h；旋转出料机：转速3~5r/min |
| 6 | 城市生活垃圾高效焚烧炉排炉 | 套 | 成套装备 | 处理能力：1000吨/日，允许负荷范围60%-110%；热灼减率：≤3%；燃烧效率：≥97% |
| 7 | 渗滤液浓缩液雾化干燥设备 | 套 | 成套装备 | 处理能力：50t/d；雾化器：转速：8000-16000rpm；雾化粒径：50-100μm；热风系统：热风温度：350℃；固体收集：布袋除尘器过滤面积：420m²；固体含水率：≤8% |
| 8 | 油基岩屑热脱附成套设备 | 套 | 成套设备 | 处理完的固相残渣含油率≤0.3%；处理油基岩屑的单炉平均燃气消耗量≤1400m³；出料灰渣的含水率约10%；再生油回收率≥90%；再生油含固率＜10% |
| 9 | 步入式储能柜高低温湿热试验箱设备 | 台 | 成套装备 | 温度范围：-50℃～+100℃；湿度波动度：≤±3%R.H（空载，恒定状态时）；湿度偏差：≤±4%R.H（空载，恒定状态时）；湿度均匀度：≤±4%RH（空载，恒定状态时） |
| 10 | 宽温域空气源热泵冷热水机组 | 台 | 单体装备 | 制冷/制热一次能源利用率：120%/170%；设备运行范围：-25℃~48℃；制冷/制热耗电量：1.4/1.2kW；制冷/制热量：71/85kW。 |
| 11 | 中低温余热智慧节能装置 | 套 | 成套装备 | 密封性：6×10-10Pa.m3/s；耐电压测试：AC1760v，50hz，1min无击穿及闪络；热能进口温度≥60℃，冷水出口温度≤16℃；冷却水最低运行温度为15℃ |
| 12 | 风光制氢合成氨用制冷压缩机研制 | 台 | 单体装备 | 进气温度-13℃，压力0.25MPaA时，流量≥9236kg/h；2段进气温度7℃，压力0.55MPaA时，流量≥10934kg/h；机组能达到的最高出口压力≥1.75MPaA；压缩机在各种负荷下平稳运行，轴振动值＜25μm；压缩机轴承温度＜90℃ |
| 13 | 低压交流柔性输配电技术及装置 | 台 | 成套装备 | 终端谐波电流抑制效率＞90%；终端三相不平衡调控负序电压<2%；终端功率因数调控＞0.92；终端线路降损率30%～50% |
| 14 | 数字化五衡新风机 | 台 | 单体装备 | 机组风量：548m3/h；除湿量：10.6kg/h; |
| 15 | 烘烤器全氧燃烧节能系统 | 套 | 成套装备 | 燃料节约率50%～80%；空气、富氧、氧气三用燃烧系统；双燃料智能切换 |
| 16 | 光伏玻璃自清洁防尘增透耐磨纳米防护系统 | 套 | 成套装备 | 水接触角：3-5年<10°,长期<20°；增透性：单涂层2.6-2.8%，双涂层：2.8-3.4%；耐磨性：>25000次，透光性下降<0.5%；产品寿命：>5年 |
| 17 | 同位素电池 | 批 | 关键核心部件 | 寿命≥20年；电池待机功率≥10μW；开路电压≥2.5V；换能器件体积≤4cm3；效率≥3% |
| 18 | 商用车燃料电池发动机 | 套 | 成套装 备 | 额定功率：150kW；效率：额定效率46.58%，最高效率61.59%；-30℃低温启动；系统寿命3万小时，质量功率密度700W/kg，体积功率密度4.25kW/L；防护等级IP67 |
| 19 | 智能调压输配站 | 套 | 燃气成套调压装备 | 进出口压力范围：20.0MPa-9.0MPa-3.6MPa；稳压精度：2.5%；关闭压力精度：5%；流量范围：5000-30000Nm³/h；环境温度：-2～40℃ |
| 20 | 1E级磁浮子液位计 | 台 | 单体装备 | 累积剂量4.72E+05 Gy；精度±2.3%满量程；响应时间≤0.177s |
| 21 | 1E级安全壳淹没液位计 | 台 | 单体装备 | 累积剂量6.198E+05Gy；精度≤0.48%；响应时间≤0.162s |
| 22 | 平衡轴总成 | 台 | 关键核心部件 | 齿轮精度ISO 1328 6级；启动扭矩≤0.3N.m；滑移扭矩≥120N.m；清洁度≤15mg。 |
| 23 | 风力发电机组风轮叶片 | 套 | 成套装备 | 叶片长度≥112米；叶片功率≥10 MW；产品重量≤35096kg；叶轮直径≥230m |
| 24 | 齿轮箱加载试验自动控制系统 | 套 | 成套装备 | 单台电机加载功率达到28MW；扭矩222.8kNm |
| 25 | 动态可重构IGBT/SiC功率半导体双脉冲测试设备 | 台 | 成套装备 | 输入电压:AC380Y；输出电压:DC2000V；输出相电流有效值:DC1000A检测电压分辨率:5mV检测电流分表率:100uA测试电压误差:<500V，+/-0.5V:>500V，+/-5V;测试电流误差:<10A，+/-500uA，10A~100A，+/-1mA:>100A，+/-10mA测试时间分辨率:1ns |
| 26 | 储氢井 | 台 | 单体装备 | 设计压力50MPa；工作压力45MPa ；水容积：3m³、5m³；设计温度：-20--65℃；工作温度：-20--60℃；储存介质：气态氢气 |
| 27 | 固废负压循环焚烧系统 | 套 | 单体装备 | 单台日处理能力50-1000吨；负压蓄热焚烧方式；焚烧温度850-1100℃；残渣热灼减率≤5%；二噁英排放度≤0.1ng/(TEQ)Nm3。 |
| 28 | 铸造废旧砂再生成套设备 | 套 | 成套装备 | 日处理吨位≥400吨；经处理后的各类再生砂主要技术指标：粘土砂废旧砂再生率≥95%；水玻璃砂旧砂再生率≥70%，氧化钠去除率≥95%；呋喃树脂自硬砂旧砂再生率≥95%；碱酚醛树脂自硬砂旧砂再生率≥80%，再生砂灼烧减量≤0.4%，酸耗值≤5mL，含泥量≤0.1%。 |
| 29 | 燃气发电机组 | 台/套 | 成套装备 | 缸径：210mm；单缸排量：11.08L；最大燃烧压力：15MPa；燃气机转速：1000r/min；电功率≥1500KW、可燃气体种类：天然气、沼气、瓦斯气、生物质气 |
| 30 | 智慧公厕智能管理成套系统 | 套 | 成套装备 | 采用领先的双目立体视觉技术，分辨率支持1920* 1080P，计数分辨率：16 位数值计数器输入频率：≤100Hz，光照强度增加 7%，光照量程0-65535uux/0-20万 LUX，工作温度：-30℃～65℃；工作湿度：15%~90%RH，NH₃测量范围：0-500ppm，CO₂测量 范 围 ： 2000ppm/ 5000pp m/ 10000ppm（支持定制），H₂S 测量范围： 0~ 100ppm。可节约用水 30%，节约用电 50%。 |
| 31 | 物联网智控垃圾渗滤液处理设备 | 套 | 成套装备 | 处理量：60吨/天；处理运行方式：物联网智能控制；垃圾渗沥液处理率：100%。（无浓水存留）；排放标准： GB16889-2008 生活垃圾填埋场污染控制标准表3。 |
| 32 | 柔性换电站 | 套 | 成套装备 | 车辆轮距调整行程：300mm；车辆轴调整行程：1000mm；车辆俯仰角调整行程：±10°；车辆滚转角调整行程：±10° |
| 33 | 180/240/320kW直流充电桩 | 台 | 成套装备 | 额定功率：180Kw/240kw/320kw；输入电压：AC380V；待机功耗：＜50W；稳压精度：≤±0.5%；稳流精度：≤±1% |
| 34 | 自蔓延热解焚烧废盐无害化处置绿色循环利用智能成套设备 | 套 | 成套装备 | 单台日处理能力50-1000吨；负压自蔓延热解焚烧方式；炉内压力：-3200~-1800Pa；焚烧温度600~800℃；布料厚度600～800mm；焚烧后废盐TOC小于100mg/kg；精制盐TOC小于20mg/kg，满足工业原料循环使用要求；烟气排放满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020） |
| 35 | 垃圾飞灰高温烧结无害化处置智能成套设备 | 套 | 成套装备 | 单台日处理能力50-1000吨；负压自蔓延热解焚烧方式；预处理成球直径：5-8mm；焚烧温度大于1100℃；焚烧后残渣热灼减率≤5%，二噁英≤50ng(TEQ)/kg，重金属浸出毒性满足《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3）；烟气排放满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020） |
| 36 | 自蔓延热解焚烧车载式移动固废应急处置智能成套设备 | 套 | 成套装备 | 单台日处理能力3-50吨；负压蓄热焚烧方式；焚烧温度大于1100摄氏度，可根据不同物料所需焚烧温度调节；烟气达标排放 |
| 37 | 氢燃料电池动力观光车 | 批 | 单体装备 | 使用氢燃料电池，续驶里程（km）≥200，最高时速（km/h）≥30，爬坡度（%）≥20 |
| 38 | 供氢-回氢组件 | 套 | 关键核心部件 | 额定引射当量比：1.5—2.0； 氢流量：200 L —2000L/ min；适用燃料电池系统10 kW-120kw |
| 39 | 低温微量润滑设备 | 台 | 单体装备 | 制冷温度-5℃～-60℃可调；制冷方式机械压缩单级/二元复受制冷（风冷）；供气压力0.45～0.8Mpa；供气压力露点2～10℃（0.7 Mpa）；低温出口温度-60℃；额定流量0.5～2.5m³/min（可调）；耗油量（最小）5ml/h（线性可调）； |
| 40 | 无溶剂-绝缘材料复合机 | 套 | 单体装备 | 环保工艺（源头无VOC）；适用0.3～1.2mm厚片材；三层同时复合；行业高速机100m/Min |
| 41 | 无溶剂-正反涂铝箔复合机 | 套 | 单体装备 | 环保工艺（源头无VOC）；适用0.005mm纯铝箔； 可扩展其它金属箔；可扩展特殊材料；三层同时复合；行业高速机450m/Min； |
| 42 | 高效节能锂电池浆料搅拌设备 | 套 | 成套装备 | 分散盘数量：1套两层可拆卸分散盘，主分散盘为针式；分散盘：分散盘镀陶瓷；分散转速：最高750rpm/min，线速度≥23m/s；转速0～750rpm/min可调；搅拌桶旋转转速：0～40rpm/min可调。 |
| 43 | 30kW Sic电源模块 | 批 | 关键核心部件 | 交流输入电压：（380±15%）V；直流输出电压： 200～1000V；工作温度： -25～65℃；效率＞96%； |
| 44 | 激光划片机 | 批 | 成套装备 | 兼容6寸、8寸晶圆；适合晶圆尺寸为1mm*1mm～5mm*5mm且划片道为80um；SiC晶圆切割深度150um；激光定位精度<10um |

- 2、石化、矿山和冶金装备

| 序号 | 产品 | 单位 | 产品类型 | 性能技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 十六烷值快速测定仪 | 台 | 单体装备 | 测试用量：60～160ml；检测时间：≤30min；重复性精度：0.0198；再现性精度：0.0463 |
| 46 | 高抗硫天然气加热节流撬 | 套 | 成套装备 | 原料气加热盘管设计压力：38.6MPa；原料气气体流量：20834Nm³/h；加热热效率：>90%；处理介质：原料气含硫量最高达17.6% |
| 47 | 煤层气三甘醇脱水装置 | 台/套 | 成套装备 | 设计规模：150×104Nm3/d；进气压力：2.5MPa~3.3MPa，设计压力：6.3MPa；天然气水露点指标（外输压力8-9.5MPa下）：≤-5℃。 |
| 48 | 高压天然气两相分离器 | 台/套 | 成套装备 | 设计压力：9.9MPa；设计温度：70℃；处理气量：50×104Nm3/d；处理液量：20m3/h；分离精度：对粒度≥10μm的固体，直径≥5μm的液滴，分离效率≥99.8%； |
| 49 | 矿用呼吸性粉尘浓度传感器 | 台 | 单体装备 | 呼吸性粉尘浓度测量范围：0~500mg/m3；测量相对误差：≤±12%；采样流量：4L/min；采样流量稳定性：≤3%FS |
| 50 | 矿用随钻轨迹测量装置 | 套 | 成套装备 | 最大钻孔深度(m) ≥2000；倾角精度(°) ±0.1；方位角精度(°) ±0.5；工具面角精度(°) ±0.5；探管外形尺寸(mm) φ32×670； |
| 51 | 矿山用数字钻孔与数字化灾害防治成套技术装备 | 台/套 | 成套装备 | 在中小断面10~15m2中使用；钻孔倾角(°)：-90～+90；钻进工况自适应调节时间：≤3s；开孔位置定位精度±0.2m；遥控距离：最大100m |
| 52 | 高压无油润滑压缩机 | 套 | 单体装备 | 型式：往复活塞式，排气压力31MPa，最高转速500rpm，行程200mm，活塞杆直径60mm，最大活塞力100kN，最大电机功率710kW。 |
| 53 | 混合制冷深冷天然气液化技术装备 | 套 | 单体装备 | 冷侧和热侧最小温差≤2℃，平均传热温差≤5℃；可实现无人或少人操作。 |
| 54 | MVR系统用离心式蒸汽压缩机组 | 台 | 单体装备 | 压缩机温升12℃以上；压缩机整机多变效率≥83%；机组轴振动幅值≤20um；噪音≤90dBA。 |
| 55 | M型高转速CNG压缩机 | 套 | 单体装备 | 型式：往复活塞式；转速：1000r/min；排气压力：25 MPa（G）；活塞力：6kN；最大电机功率450kW。 |
| 56 | 高压无油润滑压缩机 | 套 | 单体装备 | 型式：往复活塞式，排气压力31MPa，最高转速500rpm，行程200mm，活塞杆直径60mm，最大活塞力100kN，最大电机功率710kW。 |
| 57 | 四辊张减机 | 套 | 单体装备 | 总减径率30%～70%，单机架减径率2%～7%。外径精度±0.3%或±0.3mm，内六方指标P，对于D/S=5的厚壁管，¦P¦≤10%。 |
| 58 | 热回收焦炉余热发电装置 | 套 | 成套装备 | 高温超高压一次再热母管制工艺；吨焦回收电量：950~1050kWh/t焦；蒸汽压力：13.7MPa；蒸汽温度：540℃。 |
| 59 | 锥形降膜管 | 套 | 单体装备 | 单支降膜管产量达0.8T/h折百NaOH；能源消耗降低2%；熔盐温度降低8~10℃；降膜管底部蒸汽流速降低到25m/s；使用寿命延长到6～8年 |
| 60 | 热回收焦炉余热发电装置 | 套 | 成套装备 | 高温超高压一次再热母管制工艺：吨焦回收电量：950~1050kWh/t焦；蒸汽压力：13.7MPa；蒸汽温度：540℃ |
| 61 | 10MPa以上高进口压力多级离心泵 | 台/套 | 成套装备 | 流量40-100m3/h，扬程1400-3500m，效率达到国家标准；泵振动满足API610标准要求，运行寿命不低于1年 |
| 62 | 双壳体高压加氢进料离心泵 | 台/套 | 成套装备 | 流量40-100m3/h，扬程1400-3500m，效率达到国家标准，振动满足API610 标准要求，运行寿命不低于1年 |
| 63 | 高端液压隔膜泵 | 台/套 | 成套装备 | 连续运转率93%～95%、隔膜寿命≥10000h、隔膜容积率≥92% |
| 64 | 140MPa井口测试旋转离心除砂装置 | 套 | 成套装备 | 额定工作压力：140MPa；材料级别：EE-HH；温度级别：P-U（-29-121℃）；规范级别：PSL3G；性能级别：PR1 |
| 65 | 低速机液化石油气燃料喷射阀 | 套 | 关键核心部件 | 燃料供给压力：50bar;2.控制介质压力：300bar;3.密封介质压力：80bar;4.燃料喷射压力：600-700bar |

- 3、特种、安全应急、医疗装备

| 序号 | 产品 | 单位 | 产品类型 | 性能技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 应急皮卡装备运输车 | 台 | 单体装备 | 启动电池30%电量自锁保护；对讲机车载台-30℃~+60℃温度范围正常使用；消防水泵最大压力2.33MPa，扬程233米；照明灯具工作时间：强光模式4.3h；工作光模式9.5h；超长光模式52.1h |
| 67 | 公路隧道丁达尔效应光烟幕无障碍阻拦系统 | 套 | 成套装备 | 夜间可辨识距离：大于200m；白天可辨识距离：大于100m；系统响应时间：小于20s；系统可靠性：大于95%；车辆阻拦率：大于95%； |
| 68 | 基层应急移动智能综合管理装备 | 台 | 成套装备 | 指挥通信系统：北斗短报文+GPS定位+卫星电话三重通信保障，支持4G/5G多模基站，应急通信中继覆盖半径≥5km；应急能源系统：双路供电，持续供电≥12小时；处置器械系统：13500磅牵引力绞盘；环境监测系统：九要素检测仪（风力/风向/PM2.5/温湿度等）、手持式生化检测箱（支持30种危化品快速检测）；无人机侦察模块：30分钟续航，侦察范围≥2km。 |
| 69 | 广角眼底照相机 | 台 | 单体装备 | 成像范围：眼组织中的球心视场角（广角）：176°，允差±5%，超广角220°，自由拼图大于260°；激光二极管波长和功率：波长940nm±5nm，功率≤0.7mW；像素：4096×3072,1200万像素以上；分辨率2560*1440P；摄像闪光的相关色温：3000K≤Tc≤6700K；最小瞳孔直径：3㎜ |
| 70 | 便携式眼科光学相干断层扫描仪 | 台 | 单体装备 | 轴向分辨率≤6μm，横向分辨率≤20μm，扫描深度2.2mm±0.1mm，扫描范围≥6mm，扫描速度≥24000A扫描/秒，最高36000A扫描秒 |
| 71 | 磁悬浮洁净泵 | 批 | 关键核心部件 | 无轴承，扭矩≥2N·m；流速≥140L/min；旋转精度：误差不超过0.5%；轴向力波动：≥20N；径向力波动：≥10N |
| 72 | 磁悬浮搅拌器 | 批 | 关键核心部件 | 无轴承，转速≥1000rpm；旋转精度：误差不超过0.5%；扭矩：≥2N·m；轴向力波动：≥20N；径向力波动：≥10N |
| 73 | 全自动样品 处理系统 | 台 | 成套装备 | 模块通量≥700管/小时（单模块）；轨道传输速度≥3600管/小时（单轨道） |
| 74 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 单体装备 | 最高测试速度800 T/H，最快首结果时间12.8min；样本位≥620个，试剂位≥40个，孵育位≥300个；样本量5-100μL、1μL递增；试剂量20～150μL、1μL递增；孵育室温度37℃±0.2℃ |
| 75 | 全自动凝血分析仪 | 台 | 单体装备 | 检测波长(nm)：405、575、660、800；APTT/PT/TT/FIB(test/hour)：960；整机样本位总数(含独立急诊、SMD)：920 |
| 76 | 手术机器人 | 台 | 单体装备 | 机械臂具有7个自由度；手术器械末端快换时间小于8s；主从操作手的系统响应时间<25毫秒；3D影像系统；可利用眼球移动调整视野范围，响应速度1s；1：1的真实的力觉感应技术，力反馈准确度达到98%；力觉反馈最小灵敏度：35克。 |
| 77 | 缓控释胶囊智能化生产设备 | 套 | 单体装备 | 机器速度：32～44条/分钟（模条）；产量：63000～72000粒/小时；成品合格率＞99.5%。 |
| 78 | 血栓弹力图仪 | 台 | 单体装备 | 通道数量 ≥2；稳定性相对偏倚≤±10%；批内测量重复性CV≤10%；具有自动水平调节和自动上下杯功能。 |
| 79 | 血液粘弹性流控检测芯片加工中心 | 套 | 成套装备 | 重复定位精度≤0.005mm；加工微流道极限尺寸可达微米级，表面粗糙度高于0.2；可实现自动换刀和自动装夹及对刀功能。 |
| 80 | 连续性血液净化设备 | 台 | 单体装备 | 可用于连续性肾脏替代治疗，泵数量≥6个，血流量范围：0～600ml/min，超滤速率流量：0～250ml/ min，称重精度：±5g。 |
| 81 | 移动式应急处置终端装备 | 台 | 单体装备 | 三重通讯系统：无线网络、GPRS、北斗信号，嵌入式系统：接收云端指令、USB接口能接入计算机设备；2500磅双向绞盘可1键收放施救牵引，可在雪地、沼泽、沙漠、泥泞等恶劣环境进行自救和施救；应急照明灯组可360度旋转，左右两组灯具1000W上下180度翻转。 |
| 82 | 消防机器人 | 台 | 单体装备 | 装备质量：≤500KG；爬坡能力：84%（40°）斜坡或楼梯；牵引力：≤4000N。 |
| 83 | 矿用隔爆兼本安型巡检机器人 | 台 | 单体装备 | 采用吊挂式轨道行走形式；自主充电；防爆设计；测温范围：-25℃~+135℃/-40℃~550℃；成像时间：＜4.0s。 |
| 84 | 铁路列检机器人 | 台 | 单体装备 | 最高运行速度：42Km/h；无线通信距离：1Km；避障检测距离：100m，10%反射率；自动充电设计； |
| 85 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | 台 | 单体装备 | 单次轴向扫描，可获得的最大扫描层数：32层；高压发生器功率：32KW；最快旋转速度：80RPM。 |
| 86 | 全自动微生物质谱检测系统 | 台 | 单体装备 | 质量准确性（相对示值误差）：≤500 ppm；灵敏度：信噪比≥100（0.04mg /mL，[Glu1]-人纤维蛋白肽 B）；信噪比≥100（4mg/mL，马心肌红蛋白）；质量分辨率：R≥500；质量稳定性：≤800ppm；全靶板即96个样本鉴定时间T＜15min |
| 87 | 96通量全自动核酸提取仪 | 台 | 单体装备 | 样本通量 1-96；处理体积50-1000μL；96通道提取时间≤12min；磁珠回收率≥98%；提取孔间差 CV≤3%；重量≤50kg |
| 88 | 乳房病灶旋切式活检系统 | 台 | 成套装备 | 系统能够输出的旋转速度应为700r/min±100r/min；系统真空压力应满足：极限真空压力-85kPa±5kPa；系统保持3min负压值变化不超过初始值的±10%；各真空部件分别保持3min负压值变化不超过初始值的±5%；系统抽气速率应满足：抽气速率20L/min~30L/min； |
| 89 | 核生化监测车 | 台 | 成套装备 | 整车外形尺寸（长×宽×高）：≤6800mm×2700mm×3200mm；整车最大总质量：≤12500kg；整车采用单舱式集体防护，能测量γ剂量（率）、α/β表面活度，判别特殊核材料、医疗、工业、天然四类放射性核素；能监测空气中存在的生物气溶胶；能检测空气和地面的神经性和糜烂性毒剂；能遥测沙林、芥子气化学毒剂和工业有毒有害气体云团；能测量周围环境风速、风向、温度、湿度、气压及地表温等气象要素；具有控制、通信、定位、标志、采样、洗消等功能，并能对外传送信息。 |
| 90 | 电子上/ 下消化道内窥镜 | 套 | 成套装备 | 视场角：140° 景深：3mm-100mm； 弯曲部角度范围：上/下 210°/90° 左/右 100°/100°（上消化道内窥镜）上/下 180°/180°左/右 160°/160°（下消化道内窥镜） ；显示分辨率1920x1200 |
| 91 | 无人机全航空瞬变电磁系统 | 套 | 成套装备 | 系统重量：45kg；发射波形：双极性组合波，一次飞行深浅同时激发、采集；磁矩：发射电流70A，磁矩3万Am2；关断时间：线性关断，200μs；探测深度：500米（连测），700米（悬停点测） |

- 4、电气、动力、工程、轨道交通、通机农机装备

| 序号 | 产品 | 单位 | 产品类型 | 性能技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 煤矿用双履带式全液压定向钻机 | 台 | 成套设备 | 额定扭矩：8000～2200Nm；额定转速：55185r/min；钻孔倾角：±90°；钻孔方位角：±90° |
| 93 | 变幅高臂锚固钻机 | 台 | 单体装备 | 最大钻孔中心垂直水平高度 26 米；一次性单杆钻孔有效深度10米；履带外展开工作状态4936mm，回收运输状态3200mm |
| 94 | 轻型新能源卡车电驱动桥总成 | 台 | 关键核心部件 | 传动效率93.9%；输出扭矩：5650Nm；减速比：15.7 |
| 95 | 中小型航空活塞发动机 | 台 | 关键核心部件选择 | 压缩比7:1；使用升限≥6500m；低温-50℃起动；最佳油耗率320g/kW.h |
| 96 | 高阻燃高阻水220kV高压电力电缆 | 批 | 成套装备 | 雷电冲击电压(95 ℃～100 ℃)：1050 kV，正负极性各10次，不击穿，不闪络；工频电压 (室温)：254 kV，15 min，不击穿，不闪络；绝缘不均匀性（偏心度）≤4%，燃烧试验（A类）碳化高度≤1.0m，纵向透水试验两端无水分渗出 |
| 97 | 抽水蓄能高压电缆 | 批 | 成套装备 | 电压等级：500kV，雷电冲击电压（95℃～100℃）：1675kV，正负极各10次，不击穿、不闪络；绝缘偏心度≤5% |
| 98 | 双向变流装置 | 套 | 成套装备 | 额定功率1MW-4MW；过载能力满足Ⅵ级负荷；系统效率>98%；谐波电流<2%；短路耐受能力27kA/120ms |
| 99 | 应答器传输系统 | 套 | 成套装备 | 上行链路中心频率：4.234MHz ± 0.175MHz；上行链路频率偏移：282.24×（1±7%）kHz；下行链路功率载频接收：27.095MHz±5kHz；应答器主机及天线供电电压：DC70V~150V；地面电子单元供电电压：DC19V~30V（标称DC24V） |
| 100 | 线路在线监测装置 | 套 | 成套装备 | 风速：测量范围：0～60m/s，分辨力：0.1m/s，起动风速：＜0.5m/s，抗风能力：75m/s；应力监测单元：测量范围：±1500με，灵敏度：1ε；非线性度：≤1%F.S；舞动幅值：0～40m，±10％；舞动频率：0～5Hz |
| 101 | 跨坐式单轨车辆 | 台 | 单体装备 | 轴重≥11t；运营速度≥80km/h；载客量：头车≥210人，中间车≥230人；曲线半径≤50m。 |
| 102 | 山地A型地铁车辆 | 台 | 单体装备 | 车辆宽度：3000mm；头车长度：21000mm；中间车长度：20000mm。载客量（定员）：头车≥246人；中间车≥260人。轴重：≤15t。列车能通过正线最小曲线半径：250m。列车最高运行速度：100km/h。 |
| 103 | 城轨车辆制动系统 | 套 | 关键核心部件 | 地铁电空制动：常用制动及快速制动冲动限制值≤0.75m/s3；具备40‰坡道停放及防溜坡启动功能；常用制动控制精度≤10kPa。低地板电液制动：紧急减速度（70km/h～0）≥2.8m/s2；常用制动及紧急制动控制精度≤0.2MPa。悬挂式单轨电液制动：紧急制动减速度（50km/h～0）≥1.2m/s2；冲动限制值≤0.75m/s3；35‰坡道停放安全系数≥2。 |
| 104 | 地铁齿轮箱 | 套 | 关键核心部件 | 功率210KW；转速4100rpm；传动比：4.5-7。 |
| 105 | 分布式水能发电系统 | 套 | 关键核心部件 | 装机50KW/h |
| 106 | 超大容量发电机变压器 | 套 | 关键核心部件 | 单相容量≥500000kVA，电压≥500kV。 |
| 107 | 特高压交流并联电容器及其装置 | 套 | 关键核心部件 | 交流工程额定电压1000kV，电容器组额定电压110kV，电容器组额定电流≥1000A，三相电容器组额定容量≥720Mvar。 |
| 108 | 特高压交流电磁式电压互感器（配GIS用） | 台 | 关键核心部件 | 最高工作电压 1100kV，准确级及额定输出 二次绕组 0.2级：100VA、0.5级：15VA、剩余电压绕组 3P：100VA，二次绕组极限输出 1000VA。 |
| 109 | 特高压直流接入750kV交流换流变压器 | 套 | 关键核心部件 | 单相容量≥400000kVA，网侧电压≥750kV。 |
| 110 | 特高压直流输电换流站用旁路开关 | 台 | 关键核心部件 | 额定直流电压 对地：1120kV，额定直流耐受电压（60min）对地：≥1680kV，额定峰值耐受电流 ≥135kA，额定直流转移电流 ≥6600A。 |
| 111 | 特高压直流极线用隔离开关（接地开关） | 批 | 关键核心部件 | 额定直流电压 1120kV，额定电流 5500A，额定峰值耐受电流≥125kA。 |
| 112 | 特高压直流电子式电压互感器 | 台 | 关键核心部件 | 额定一次电压：±1100kV，直流电压测量范围±1680kV（0.1p.u.～1.5p.u.），额定分压比：1100000/50，准确级 0.2，数字量的额定输出：15000，阶跃响应时间≤250μs。 |
| 113 | 特高压直流光学电流互感器 | 台 | 关键核心部件 | 额定一次电压：±1100kV，额定一次电流：4500A，短时热电流（方均根值）：63kA，3s，额定动稳定电流（峰值）：160kA。 |
| 114 | 矿物质绝缘电力电缆 | 批 | 关键核心部件 | 绝缘材料：电工级氧化镁；电压等级：450/750伏、0.6/1千伏；单芯电缆截面可达630 mm²，多芯可达240 mm²。耐火性能：在950-1000℃燃烧环境中可持续供电3小时；长期工作温度可达250℃；过载能力可达正常载流量的100倍以上。 |
| 115 | 核级泵 | 台 | 关键核心部件 | 额定功率≥1000MWe；设计寿命≥60年，堆芯损坏概率（CDF）≤1.0×10-5/堆年；大量放射性物资释放概率（LRF）≤1.0×10-6/堆年的要求。 |
| 116 | 超大盾构机主驱动减速机 | 台 | 关键核心部件 | 功率≥400kW；传动比10-200；脱困输出扭矩≥320kNm。 |
| 117 | 有轨电车齿轮箱 | 台 | 关键核心部件 | 功率：120kW，传动比6.88，最高转速4800rpm。 |
| 118 | 200柴油机 | 台 | 关键核心部件 | 缸径：200mm；行程：300mm；功率：720-1765kW；转速：600-1000r/min。 |
| 119 | 250柴油机 | 台 | 关键核心部件 | 缸径：250mm；行程：330mm；功率：1620-2680kW；转速：750-1000r/min。 |
| 120 | 燃气热泵 | 台 | 单体装备 | 定期5年维护周期；-20℃制热几乎不衰减；耗电仅为电空调1/10；制冷（热）量>25kW；一次能源利用率>1.5。 |
| 121 | 超大型高效立轴金属蜗壳闭式混流泵组 | 套 | 成套装备 | 泵轮直径3.38m、扬程11m、流量41m3/s、水泵最优效率92.11%、电动机效率96.23% |
| 122 | 智能全绝缘集成式开关产品 | 套 | 成套装备 | 固体绝缘材料采用新型纳米改性材料以及石墨烯纳米材料；额定电流可达4000A，额定短路开断电流可达40kA，通类型产品最高；局放小于10pC |
| 123 | 站用低压交流电源系统剩余电流监测装置 | 套 | 成套装备 | 测量精度；±0.5%；大电流冲击适应性；In_100A，瞬态冲击电流1000A；100A<In_630A，瞬态冲击电流2000A；630A<In_2000A，瞬态冲击电流4000A；电气强度；监控设备的电源插头与机壳间应能耐受1 分钟频率为50Hz，电压有效值为1250V 的交流电压。 |
| 124 | 欧标应答器 | 套 | 成套装备 | 下行供电频率：27.095MHz±5kHz；上行链路信号调制方式：FSK；上行链路中心频率：4.234MHz±200kHz；上行链路频偏：282.24MHz±5%；C1接口数据速率：564.48kbit/s；C6接口信号频率：8.82kHz；运行温度：-40℃~+70℃ |
| 125 | 应答器传输单元 | 套 | 成套装备 | 供电电压：DC70V~150V；最大功耗：＜55W；下行信号频率：27.095MHz±5kHz；接收信号中心频率：4.234MHz±200kHz；天线输入阻抗：40Ω～60Ω；运行温度：-40℃~+70℃ |
| 126 | 地面电子单元 | 套 | 成套装备 | 供电电压：DC19V~30V（标称DC24V）；最大功耗：＜60W；通信接口：RS-422；通信频率：115200bps；C1接口输出电平幅度：14～18V；C6接口输出电平幅度：20~23VPP；输出通道数：4路 |
| 127 | 机场空侧跨座式单轨 | 台 | 单体装备 | 车辆长度：16000mm；车辆最大宽度：2980mm；车辆高度：4715mm；最高运行速度：80km/h |
| 128 | 双流制市域轨道列车 | 台 | 单体装备 | 车辆长度（Mc）：21170mm，车辆长度（M）：20000mm；车体最大宽度：3000mm；供电电压： DC1500V/AC25KV；最高运行速度：120km/h |
| 129 | 水利工程大流量高效率输水泵 | 台/套 | 关键核心部件 | 流量大于1000m3/h，扬程大于100m，必须汽蚀余量、效率和振动达到国家标准。 |

- 5、航空航天、船舶与海洋装备

| 序号 | 产品 | 单位 | 产品类型 | 性能技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | 重载灭火救援无人机 | 套 | 成套装备 | 最大平飞速度＞=28m/s；最大上升速度>=12m/s；最大下降速度>=6m/s；最大相对飞行高度>=5000m；最大起飞重量120kg。干粉喷管组件/细水雾喷管组件:伸缩式喷，完全伸长不小于2.5m;储压式干粉系统所搭载的储压式干粉灭火剂罐/水剂灭火剂罐总重量应不低于50kg；救援发射装置充装10kg救援物资，发射距离≥20m；破窗弹头重量不大于50g;能一次性破碎尺寸为1.85 m* 0.95 m、规格为12mm+12A+12mm的钢化玻璃,破窗距离为>10 m |
| 131 | 万吨级LNG江海直达多用途船 | 台 | 成套装备 | 最大运输能力： 散货载货量≥10000t，集装箱装箱量192TEU；最大航速：特定航线满载设计航速≥11kn；续航力：880海里；绿色船舶，LNG单一燃料 |
| 132 | 救援舟艇组合 | 套 | 成套装备 | 满载排水量≥1.576t；主机功率≥ 44.1kW |
| 133 | 船用中速甲醇双燃料发动机控制系统 | 套 | 关键核心部件 | 适配范围：缸径210-350mm，最大单缸功率7200kW；驱动能力：最高驱动24缸，甲醇宽域可重叠喷射驱动；控制性能：调速性能：电站I级精度；柴油-甲醇独立控制，甲醇替代率可达70%以上 |
| 134 | 大缸径重油电控高压共轨发动机控制系统 | 套 | 关键核心部件 | 适配范围：最大缸径350mm，最大单缸功率7200kW；驱动能力：最高驱动24缸，驱动升压110V；调速性能：电站I级精度；控制精度：喷油脉宽：1us；ECU热切换时间：20ms |
| 135 | 低速机高压天然气控制块总成 | 套 | 关键核心部件 | 阀开启控制油压力≥300bar ，密封油压力≥350bar ，燃料喷射压力≥300bar；燃料供给通道压力≥300bar， 控制油压力≥300bar ，密封油压力≥350bar |
| 136 | 三维多物理场耦合风洞 | 套 | 成套装备 | 外舱舱体抗风压能力≥2000Pa，底部承重≥5000kg/m²；垂直流风机额定工况流量不低于180000m3/h，静压不低于520Pa，功耗不大于100kW；水平流风机额定工况流量不小于12000m3/h，静压不低于1700Pa，功耗不大于25kW |
| 137 | 水下采油树节流阀 | 台 | 关键核心部件 | 额定工作压力： 69.0MPa（10000psi）；温度等级： API 6A P-U（-18℃~+121℃） |
| 138 | 先进高效率轻量化直升机农林喷洒设备关键技术开发及应用 | 套 | 成套装备 | 载药量≥650千克；药箱容积≥720升；喷杆跨度≥9米；喷头数量≥56个 |
| 139 | 中程多用途无人机起降系统及相关设备 | 套 | 成套装备 | 该套装备具备高精度实时控制连杆式全电前起收放装置，收放力：≥2760N、重量：≤6kg，（填补国内空白）；高可靠性快速响应电控刹车阀，额定刹车压力：6Mpa（误差±0.3Mpa）；重量：≤3.5kg，从预置压力到满刹压力响应时间≯1s（高于市场同类产品）。前轮转向速率：≥20°/s； |
| 140 | 中高空固定翼无人机 | 套 | 单体装备 | 飞行高度 ≥9000m；飞行速度≥ 370km/h，取得民航当局批准。 |
| 141 | 特种无人机系统 | 套 | 关键核心部件 | 最大起飞重量≥1900kg；有效载荷≥350kg；最大巡航速度≥320km/h。 |
| 142 | 旋翼特种飞机 | 套 | 单体装备 | 最大起飞重量≥450kg；有效载荷≥210kg；最大巡航速度≥130kwm/h。 |
| 143 | 固定翼四旋翼复合无人机系列 | 套 | 关键核心部件 | 垂直起降，水平飞行；最大起飞重量≥24kg；任务载荷≥2kg；最佳巡航空速≥ 90km/h；最大飞行空速≥100km/h；续航时间≥4h；实用升限≥ 3800m；抗风能力≥ 6级。 |
| 144 | 民用涡轴发动机 | 台 | 关键核心部件 | 起飞功率≥580kW；起飞状态耗油率≤0.35kg/kW·h |
| 145 | 涡轮风扇发动机 | 台 | 关键核心部件 | 最大状态推力≥2500kgf，最大状态耗油率≤0.66kg/(kgf·h)。 |
| 146 | 涡轮螺旋桨发动机 | 台 | 关键核心部件 | 起飞功率≥950hp，耗油率≤0.25kg/(hp·h)。 |
| 147 | 燃气轮机电站及驱动装置 | 台 | 关键核心部件 | 额定功率≥2500kW，有效效率≥21.5%。 |
| 148 | 船用低速柴油机 | 台 | 关键核心部件 | 柴油机缸径330-350mm；单缸功率700-870KW；Nox排放满足IMO TierII 标准。 |
| 149 | 船用中速柴油机/气体机 | 台/套 | 关键核心部件 | 柴油机缸径范围170～320mm；功率≥430KW；NOx排放满足IMO TierII标准；气体机缸170～32mm；功率≥350KW。 |
| 150 | 大功率低速柴油机曲轴 | 台 | 关键核心部件 | 曲轴缸径：S90性能及无损检验满足曼恩和瓦锡兰规范要求，其中，非金属杂物满足DIN50602-1985 K4≤30，屈服强度≥420MPa，抗拉强度≥650MPa。 |
| 151 | 小型高速直驱磁悬浮离心式冷水机组 | 台 | 关键核心部件 | 制冷量≥30×104kcal/h；振动加速度＜108db, 噪声＜80db（A），节能效果高于国家一级能效标准。 |
| 152 | 船用电动离心式冷水机组 | 台 | 关键核心部件 | 单机制冷量30～200×104kcal/h；振动加速度＜126dB，综合噪声＜83dB（A）， 节能效果高于国家一级能效标准。 |
| 153 | 电动垂直起降固定翼无人机 | 批 | 单体装备 | 飞行方式：垂直起降，水平飞行；尺寸：1.1m*2.4m；最大起飞重量≤8.1kg；任务载荷≤1kg；最佳巡航空速：70km/h；最大飞行空速：100km/h；续航时间≤1h；实用升限≤4500m；抗风能力≤ 6级。 |
| 154 | 商业运载火箭 | 台 | 单体装备 | 运载高度：200Km-1000Km；运载能力：73Kg-205Kg；入轨类型：LEO或SSO；发射准备时间不大于48h。 |
| 155 | 115马力高升限航空活塞发动机 | 台 | 关键核心部件 | 双电容二极管点火；功重比＞1.13kW/kg；压缩比＞9：1；起飞功率＞84.5kW/5800/rpm；最大连续功率＞73.5kW /7500 rpm；燃油消耗≤285g/kW.h |
| 156 | 15马力多燃油电喷航空活塞发动机 | 台 | 关键核心部件 | 数字式点火系统；功重比＞2.03kW/kg；压缩比＞10.5：1；起飞功率＞11kW/7500 /rpm；最大连续功率＞8kW /6500 rpm；燃油消耗≤452g/kW.h |
| 157 | 基于低轨卫星的船载移动通信终端 | 台 | 成套装备 | 通信频段：L频段；业务速率数据业务：16kpbs语音通话：2.4kbps；重量：小于2000g；防水等级：IPX6；尺寸：直径150mm×高160mm |
| 158 | 基于低轨卫星的气象物联网终端 | 台 | 成套装备 | 通信频段：L频段；业务速率上行1.5Kbps、下行6.7Kbps；功耗：休眠功耗<5mW；重量：≤300g； |
| 159 | 基于低轨卫星的集装箱物联网终端 | 台 | 成套装备 | 通信频段：L频段；存储容量：≥128Mbit；业务速率上行1.5Kbps、下行6.7Kbps；功耗：休眠功耗<5mW；重量≤300g |
| 160 | 基于低轨卫星的浮标物联网终端 | 台 | 成套装备 | 通信频段：L频段；业务速率上行1.5Kbps、下行6.7Kbps；功耗：休眠功耗<5mW；重量：主机≤300g，天线≤300g |
| 161 | 100MN立式半连续电极液压机 | 套 | 成套装备 | 液压机最大压力/MN≥98（10000吨）；滑块行程/mm≥1800；压制速度（mm/s）为2.25~9.0；液压系统工作压力/MPa≥32；带载位置控制精度/mm≤±1 |
| 162 | 超高压力油田注水离心泵 | 台/套 | 关键核心部件 | 输出压力超过API 610标准规定的10MPa以上的轴向剖分多级离心泵 |
| 163 | 业载200kg无人机系统 | 台 | 成套装备 | 业载200kg；最大升限7000m；最大速度220km/h；最大航时20h |
| 164 | 无人机运输保障车 | 套 | 成套装备 | 1.工作温度：－40℃～+60℃；2.气压高度：在5000m高原地区正常使用；3.系统展开/撤收时间不大于30分钟 |

- 6、智能装备

| 序号 | 产品 | 单位 | 产品类型 | 性能技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 | 全自动光纤环制造系统 | 套 | 成套装备 | 主轴旋转定位精度：0.001°；辅助排线轴定位精度：0.003mm，越匝控制精度达到±1°；实现全过程张力控制，控制范围：3g～20g（连续可调，平稳绕环过程张力波动≤0.2g，启、停瞬间及换向过程中张力波动≤0.5g）；具备可拓展性，每个系统可扩展到10台设备以上 |
| 166 | 铁水自动浇注生产线 | 套 | 成套装备 | 多车联动浇注，单车铁水包容量750kg，运行速度10~30（m/min)可调；浇注速度2~20kg/s,浇注重量精度±5kg。内外层浇注重量的动态补偿 |
| 167 | 通用型精密金属表面缺陷智能检测设备 | 套 | 成套装备 | 缺陷最小识别尺寸≥0.1 mm × 0.1 mm；缺陷分类准确率≥95%；图像采集速度≥30 fps；检测速率200-1000件/分钟；检测覆盖率100%；数据处理时间≤3 秒/张图像 |
| 168 | 前桥自动校正生产线 | 套 | 成套装备 | 扭曲校正机最大扭矩≥20000Nm；弯曲校正机最大加载力≥2000KN；检测及重复检测精度≤0.1mm； |
| 169 | 分体式贮温控制箱 | 套 | 成套装备 | 温控范围：-5℃~50℃；升降温速率：0~1.5℃/h；箱内风速：~0.2m/s； 24h运行可靠度MTBF不小于3a；安全动作可靠度不小于0.95(σ=0.8) |
| 170 | 银烧结贴片机 | 台 | 成套装备 | 工作节拍：1.8K；重复定位精度：+-10um；芯片角度重复精度：+-0.05度 |
| 171 | 射频微波等离子清洗机 | 台 | 成套装备 | 射频电源频率：13.65MHz；功率范围：100W～1000W；工艺气路：2路 |
| 172 | 三轴抛光机 | 套 | 成套装备 | X轴重复定位精度±3μm，Z轴重复定位精度±3μm，B轴定位精度±6"；成熟工艺 PV 最高精度可达0.4μm |
| 173 | 无线充电地面巡检机器人 | 套 | 电力巡检机器人 | 最大输出电流6A；最大输出效率可达90%；横向偏移范围±40mm；运行速度1.5m/s；防护等级IP55 |
| 174 | 多维度交互政企数字人智慧终端 | 台 | 单体装备 | 表面电阻率≤30Ω/sq；透光率≥90%；触控响应时间＜10ms；触控精准度＜1mm；触控线性度＞99% |
| 175 | 大尺寸超薄高色域会议一体机 | 台 | 单体装备 | 表面电阻率≤30Ω/sq；透光率≥90%；可视角度：178°(H/V)；对比度(Typ)：1200:1；屏亮度(Typ)：350cd/m² |
| 176 | 纳米记忆互通互联智慧黑板 | 台 | 单体装备 | 表面电阻率≤30Ω/sq；透光率≥90%；待机功率≤1W ；最大功率≤450W；分辨率3840(H)×2160(V) |
| 177 | 前机舱压铸模具 | 套 | 成套装备 | 孔隙率＜3%；表面粗糙度：0.2um；超大压铸模具吨位：7000T；真空度＜30mbar； |
| 178 | 视觉形变仪 | 套 | 成套装备 | 监测范围：0-500米；监测精度（静态指标）：±0.2mm@50m，±1mm@500m； |
| 179 | （航空发动机）叶盘机器人抛光设备 | 套 | 成套装备 | 最大加工零件直径≥φ1500mm；材料去除控制精度达0.005mm，叶型轮廓精度≤±0.03mm，粗糙度Ra≤0.4μm |
| 180 | 击发药装配及摇板成套装备 | 套 | 成套装备 | 装药方式为板式装药，每板数量为2000粒；排序生产节拍不高于30秒/板,每板数量为1000粒（按弹体Φ6.8x11mm设计）；生产效率：≥12万粒/小时。 |
| 181 | 平板模块式动态汽车衡 | 套 | 成套装备 | 检测精度动态5级，轴重E级；速度范围0~100km/h；最大秤量：40t |
| 182 | 双通道电池模拟器 | 套 | 单体装备 | 电压输出范围：0~20V；输出精度：0.05% + 10mV；建立时间：1ms；电压测量精度：0.05% + 3mV；电流测量精度：5A量程：0.2%+200uA、5mA量程：0.2%+1uA |
| 183 | AI高效节能空调 | 批 | 成套装备 | 能效比‌：5.32；制冷路径控温精准度≤0.13℃；制热路径控温精准度≤0.34℃；控湿精准度≤2.70% |
| 184 | 大容量高压力智能定量涂胶装备 | 套 | 成套装备 | 最大容积730ml；最大工作流量100ml/s；最大静压力300bar |
| 185 | 高压磨料混配系统 | 套 | 成套装备 | 最大压力≥120MPa；最大流量≥130L/min；最大切割厚度≥380mm |
| 186 | 机车撒砂智能监测装置 | 套 | 成套装备 | 单端试砂时间：5秒；单台机车平均作业时间：100～300秒；系统启动响应速度：小于10s；工作温度：-20 ~ +70°C。 |
| 187 | 医疗用品高通量 RFID 识别设备及管理系统 | 套 | 成套装备 | 读取效率150件/秒；系统识别率99.9%；智能仓储管理终端温度监测精度±1℃；物料出入库信息5秒内即时录入和核对 |
| 188 | Micro-LED晶圆检测装备 | 台 | 成套装备 | 单次成像视野≥15mm²；基于光谱的晶圆发射主波长分辨率≤0.1nm、重复精度≤±0.5nm；基于可见光的芯片外观检测精度≤1㎛；单次成像缺陷检测推理速度≤200ms |
| 189 | 硅部件单晶炉 | 台 | 单体装备 | 可生长大直径硅单晶棒，直径范围320mm-470mm；最大投料量450kg（含二次加料）；晶升速度0.100~6.000mm/min；精度: ≤1%，晶转速度0~30 RPM |
| 190 | 高精度时栅角度编码器 | 批 | 关键核心部件 | 精度：±1.5″；重复性：±0.6″；分辨率：26bit；转速：6000rpm |
| 191 | 高效绿色智能绿色加工中心 | 批 | 成套装备 | 冷却温度范围0℃~-45℃、额定流量0.5～2.5m³/min（可调）、油雾粒径≤0.5-1微米持续稳定输出 |
| 192 | 五轴联动设备 | 台 | 成套装备 | A.、C 定位精度：±5；X、Y、Z轴重复定位精度：±0.003；X、Y、Z轴定位精度：±0.005；A、C轴重复定位精度：±4" |
| 193 | 卧式外圆内孔车磨复合中心 | 台 | 成套设备 | 砂轮线速度≧120m/s（CBN超硬砂轮）；外圆圆度≦1μm；外圆粗糙度Ra≦0.2μm；内孔圆度≦1.5μm；内孔粗糙度Ra≦0.3μm；CPK≧1.67 |
| 194 | 数控高速外圆磨床 | 台 | 成套设备 | 砂轮线速度≧120m/s（CBN超硬砂轮）；圆度≦1μm；粗糙度Ra≦0.2μm；CPK≧1.67；最大磨削直径：φ200mm；最大磨削长度：500mm |
| 195 | 数控弧锥齿磨齿机 | 台 | 成套装备 | 工作台最大载荷5230N；磨削最大齿轮直径为550mm，40≦40mm；磨削齿轮最大模数为9， 磨削最大齿宽为58mm；轴长度≦500mm、安装距≦220mm；加工齿轮精度4-6级 |
| 196 | 高速热冲压（气胀）复合柔性成形装备 | 套 | 成套装备 | 公称力≥16000KN；滑块快降速度≥1000mm/s；行程定位精度：≤0.1mm。 |
| 197 | 板材多工位伺服液压成形装备 | 套 | 成套装备 | 移动台移出速度100mm/s变频可调；移动台重复定位精度≤±0.05mm；滑块导轨间隙0-0.05mm |
| 198 | 数控车齿机 | 台（套） | 单体装备 | 最大加工直径为≤800mm；加工精度≥6级；数控轴为六轴四轴联动 |
| 199 | 舰船动力装置用TA2钛无缝管 | 套 | 关键核心部件 | 经退火处理的管材，其屈服强度要求≥320MPa； 管材直线度要求1mm/m。 |
| 200 | 打磨抛光一体机 | 台 | 成套装备 | X轴快速定位速度 60 m/min,Y轴快速定位速度 60 m/min,Z轴快速定位速度 60 m/min,A轴旋转速度 200 °/S,B轴旋转速度 200 °/S,C轴旋转速度 200 °/S，抛光颗粒厚度≤3mm |
| 201 | 工业机器人 | 批 | 单体装备 | 重复定位精度：±0.01-0.15mm；平均无故障时间（MTBF）≥50000小时。 |
| 202 | 数控滚齿机 | 台 | 单体装备 | 联动轴数≥4轴；加工精度不低于6级；加工直径≥2000mm，加工精度不低于7级。 |
| 203 | 数控磨齿机 | 台 | 单体装备 | 联动轴数≥4轴；加工精度不低于4级。 |
| 204 | 数控剃齿机 | 台 | 单体装备 | 联动轴数≥3轴；加工精度不低于6级。 |
| 205 | 数控铣齿机 | 台 | 单体装备 | 联动轴数≥4轴；加工直径＜2000mm，加工精度不低于6级；加工直径≥2000mm，加工精度不低于7级。 |
| 206 | 平面磨床 | 台 | 单体装备 | 工作台速度5～25m/min；前后手轮进刀（1格/1圈）0.02/5mm；上下手轮进刀（1格/1圈）0.005/1mm；上下快速移动速度230mm/min；工作台平面精度（前后）1000m≤0.002-0.01；工作台平面精度（左右）1000m≤0.002-0.01；工作台位置精度十字（XY轴垂直度）300m≤0.02；头座上下垂直度前后300m≤0.03；头座上下垂直度左右300m≤0.03。 |
| 207 | 精密数控滚齿机 | 台 | 单体装备 | 联动轴数：4轴；加工精度：6级；加工直径：1～10mm; 加工速度：100件/min。 |
| 208 | 5G+高精度工业AI视觉检测协作机器人 | 台 | 成套装备 | 其识别精度可达99.9%以上，可精准提高各制造业领域对产品的智能识别、智能测量、智能定位和智能检测四种功能，达到产品缺陷识别15种，误检率小于0.1%、漏检率小于0.0001%、准确率99.9%、检测速度0.2ms/台以上。 |
| 209 | 3D线激光轮廓相机 | 台 | 关键核心部件 | 光源：蓝色半导体激光；波长：10mW@450nm；激光等级：2M；基准距离：22；X方向光束发散角：30°；Z轴测量范围：±3；Z轴测量范围：±3；Z轴线性度：±0.05%F.S=±1.5um；Z轴重复精度：0.5um；Z轴分辨率：0.2um |